Mischpult (Behringer digital x32 - 2018)

Das Mischpult bietet viele Möglichkeiten, die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden können.

A Unter der Vorderkante des Mischpults muss das Mischpult und die Verstärker eingeschaltet werden.

B Auf dem Mischpult selbst müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

1. Die Kanäle der Mikrophone werden an den weißen quadratischen Leuchtfeldern eingeschaltet.

2. Die Schieber unter den Leuchten steuern die Lautstärke der einzelnen Mikrofone.

3. Ganz rechts befinden sich 2 Schieber, die den Ausgang der Verstärker steuern.

Der Schieber für die vorderen Lautsprecher sollte lauter eingestellt sein.

Der Schieber für das obere Lautsprecherpaar sollte leiser eingestellt sein, sonst kommt es zu einem verwaschenen Sound.

4. Die Verstärker haben im Technikraum eine Standardeinstellung, die gekennzeichnet ist.

Input für Computer

Am Mischpult gibt es links oben auch einen Input für Computer oder Pads. Es ist ein Input mit großer Klinke.

Ein Adapterkabel zu kleiner Klinke ist angeschlossen.

Output für Schwerhörige

Am Mischpult befindet sich links oben ein Output, um den Sender mit Signalen zu versorgen, der oben links auf dem Holzrahmen des Mischpults steht.